FASCICULE DE ELECTRONI DE JOASA ENERGIE:

GENERARE, DIAGNOZA NE-DISTRUCTIVA, DINAMICA SI

TESTARE IN PLANUL DE APLICARE, (EGRETA)

Demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii instalaţiei DIADIN cu sursă SEP_JT. Demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii noului model MTGM în determinarea geometriei şi densităţii de energie a fasciculului în planul de aplicare.

1. Obiectivul fazei

Acţiunile Etapei a cincea a  Proiectului au urmărit:

- Aprinderea sursei în impuls în condiţiile specifice instalaţiei M_Test şi extracţia fasciculului electroni din plasmă cu găsirea acelor condiţii de descărcare şi de extracţie în care forma pulsului fasciculului de curent extras să reproducă fidel forma curentului de descărcare, iar raportul dintre curentul de fascicul extras şi curentul de fascicul pierdut pe electrodul extractor să fie maxim;

- Aprinderea sursei în impuls în condiţiile specifice instalaţiei DIADIN şi extracţia fasciculului de electroni din plasmă cu găsirea unor condiţii de descărcare şi de extracţie optime în care forma pulsului fasciculului de curent extras să reproducă fidel forma curentului de descărcare, iar tensiunea înaltă aplicată pe intervalul de extracţie să fie cât mai mare -de ordinul 12 -13 kV- în raport cu tensiunea înaltă - de 15 kV - furnizată de redresorul de înaltă tensiune;

- Studiul transmisiei fasciculului de electroni extras din sursa SEP_JT în funcţie de regimul de funcţionare al canalului de fascicul al instalaţiei DIADIN şi stabilirea unor condiţii de descărcare - extracţie, optime pentru diagnoza ne-distructivă de fascicul a sursei SEP_JT, folosind MTGM în forma optimizată în Etapele anterioare şi aplicată pentru caracterizarea surselor SEV;

- Validarea metodei MTGM aplicată determinării nedistructive a fasciculelor de electroni extrase din surse de electroni cu plasmă de tipul SEP_JT, implicit validarea instalaţiei DIADIN echipată cu sursă cu plasmă de tip SEP_JT, prin calcule de dinamică a fasciculului în canalul de fascicul al DIADIN, care fitează corect rezultatele experimentale de dinamică de fascicul: un sistem de monitoare de profil fascicul este poziţionat în spaţiul de aplicare al fasciculului, în aval de CFE, razele amprentelor fasciculului putând fi măsurate într-un anumit plan, planul de aplicare, considerat identic cu poziţia unuia sau altuia din monitoarele de fascicul;

- Realizarea unui suport teoretic, care, adăugat celor dezvoltate în Etapele anterioare, să permită dezvoltarea în continuare a problematicii proiectului EGRETA, prin extinderea MTGM la fascicule de electroni de mare intensitate extrase din surse SEV sau SEP ca şi la caracterizarea ne-distructivă a fasciculelor de ioni extrase din plasmă.

In realizarea obiectivelor de mai sus s-a folosit montajul experimental M_Test, realizat şi prezentat în Etapa a III-a a Proiectului EGRETA generatorul de impulsuri GI realizat în Etapa a IV-a şi instalaţia DIADIN funcţionând cu sursa de electroni SEP_JT. În cazul experimentelor de extracţie, s-a folosit în plus o sursă de tensiune înaltă de curent continuu, RIT, (un redresor în punte cu tensiune reglabilă în domeniul 2-15 kV), acelaşi care s-a folosit şi în Etapa a IV -a în măsurătorile de curent extras din SEP_JT, cu sursa SEP montată pe M_Test.

Cercetările întreprinse în cadrul Etapei a V-a a Proiectului EGRETA au urmărit îndeplinirea obiectivului propus pentru această Etapă, în Formularul B şi în Planul de realizare al Proiectului:

Demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii instalaţiei DIADIN cu sursă SEP_JT. Demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii noului model MTGM în determinarea geometriei şi densităţii de energie a fasciculului în planul de aplicare

2. Rezumatul fazei

În Etapa a V-a, s-au rezolvat activităţi importante prevăzute în Planul de realizare al Proiectului, ca de exemplu: transferul sursei SEP_JT de pe instalatia M_test pe instalaţia DIADIN, stabilirea parametrilor optimi ai sistemului de descarcare–extracţie, studiul transmisiei curentului de fascicul extras din SEP prin canalul de fascicul de electroni, CFE, al instalaţiei DIADIN. S-au realizat de asemenea, în premieră pentru acest domeniu, teste experimentale şi de calcul de diagnoză ne-distructivă, efectuate cu metoda MTGM, precum şi teste de dinamică, asupra unui fascicul de electroni extras din plasmă.

Primul dintre obiectivele importante abordate în această Etapă a fost rezolvarea în bune condiţiuni a extracţiei fasciculului din sursa SEP. Aceasta se referă la forma curentului de fascicul extras din sursa SEP. Teoretic vorbind, curentul de fascicul extras ar trebui îndeplinească trei condiţii:

- - durata pulsului egală cu durata pulsului  de descărcare în SEP,

- -  amplitudinea lui să fie proporţională cu amplitudinea curentului de descărcare,

- - amplitudinea lui să fie proporţională cu amplitudinea tensiunii înalte, de extracţie, aplicată între catozii sursei SEP şi electrodul extractor.

Dintre cele trei condiţii menţionate mai sus, în Etapa a IV-a am reuşit să demonstrăm, prin rezultatele experimentale obţinute, realizarea condiţiilor 2 şi 3.

Condiţia 1 s-a realizat în cursul acestei Etape. Au contribuit la aceasta atât consultarea literaturii de specialitate referitoare la interacţia între caracteristicile plasmei din sursa SEP şi câmpul de extracţie aplicat, cât şi, mai ales, o muncă experimentală susţinută. S-au studiat caracteristicile pulsulurilor de extracţie din sursa SEP_JT corelate cu:

- pulsurile de descărcare în sursă,

-    cu presiunea gazului în intervalul de extracţie,

- geometria intervalului de extracţie,

- cu tensiunea de extracţie aplicată.

Au fost examinate din nou nenumărate regimuri de funcţionare ale sursei, cu stabilirea dependenţei curentului de descărcare, Id, de principalii parametri funcţionali ai descărcării: tensiunea aplicată între anodul şi catodul sursei, Ua, presiunea gazului din sursă, P, câmpul magnetic axial din incinta de descărcare, B. S-au identificat două regimuri principale de descărcare: regimul de presiune joasă, în care curenţii de descărcare şi câmpul magnetic au valori scăzute, respectiv regimul de presiune ridicată, în care curenţii de descărcare şi câmpul magnetic, la aceeaşi tensiune aplicată, sunt mult mai mari.

S-au căutat regimuri de funcţionare care să favorizeze un curent de fascicul în aval de extractor mult mai mare decât curentul care se pierde în intervalul de extracţie.

În final s-a ales ca optim un "regim de presiune joasă", pentru care stresul termic exercitat asupra incintei de descărcare este moderat şi, în acelaşi timp, pierderile de curent în intervalul de extracţie sunt minime. În acest caz transportul fasciculului nu este afectat de o eventuală neutralizare a sarcinii spaţiale, datorată presiunii crescute a gazului.

Regimul de presiune joasă a favorizat nu numai o optică eficientă de focalizare a fasciculului în intervalul de extracţie, dar a permis ulterior şi o diagnoză / dinamică de fascicul în condiţii de presiune scăzută în CFE, similare fasciculelor extrase din SEV.

  - DIAGNOZA FASCICULULUI DE ELECTRONI GENERAT DE SEP_JT

- 2.1. - Elemente pregătitoare

Diagnoza fasciculului în regim SEP_JT s-a realizat luând în considerare condiţiile de presiune P, în canalul de fascicul de electroni, (CFE) şi de curent trasmis, It,  prin CFE pentru o tensiune de extracţie Uî_ex. Aceste condiţii au rezultat ca optime în măsurătorile de descărcare în SEP_JT, extracţie de curent din SEP şi transmisie a acestui curent prin CFE. Sintetizăm mai jos valorile celor trei parametrii importanţi care au caracterizat sistemul de extracţie - transmisie de fascicul, în procesul de diagnoză de fascicul.

- P = ~ 2.10-5 mbar ;  It = 0.18 A ;  Uî_ex = 12 kV

Prezentăm în figura 1 pulsul de fascicul extras şi transmis prin CFE Pulsul prezentat în figura 1 corespunde unei polarizări ale canalului de fascicul, UL1 = 1.8 V, UL2 = 0. În cele trei figuri sunt indicaţi cei trei parametrii care caracterizează pulsul de fascicul extras: tensiunea înaltă, pe intervalul de exreacţie, Uî_ex = 12 kV, figura 1_a; curentul de fascicul extras, Iex = 0.18 A, figura 1_b şi durata pulsului de fascicul extras, măsurată la 1/2 din amplitudinea pulsului, τ_Iex = 35.8 μs în figura 1_c. Reamintim că SEP _JT funcţionează în regim pulsat, tensiunea de extracţie este continuă, iar rezistenţa de măsură pentru curentul extras sau transmis este RM_Iex = RM_It = 100Ω; rezistenţa de măsură se leagă în serie cu cilindrul Faraday care realizează măsura celor doi curenţi.

a - Uî_ex

b - Iex

c - τ_Iex

- Figura 1 - Puls de fascicul în aval de L2: Ch1-Uî; Ch2 - It

- 2.2. - Diagnoza SEP_JT

Diagnoza de fascicul pentru sursa de electroni SEP_JT s-a realizat folosind sistemul  format din lentila L1 şi cele două monitoare de fascicul M1 şi M2 situate în aval de CFE. Rescriem parametrii sistemului de descărcare - extracţie al SEP_JT, în procesul de diagnoză de fascicul, sursa SEP pe DIADIN:

- Constructivi :

D_oem = 2 mm ; diametrul orificiului de emisie din SEP_JT,

- D_oex = 5 mm; diametrul orificiului frontal al electrodului extractor

doem-oex  = 6 mm; distanţa între orificiul de emisie al SEP_JT şi extractor

- Presiunea:

- Vid limită : P= 1.4 10-5 mbar, robinetul de gaz închis

P = 13 div, P = 2.2. 10 -5 cu sursa stinsă

P = 13 div, P = 2.5 10 -5 cu sursa aprinsă

- Descărcarea:

- Ua = 600 V

Ub = 100 V ~

Bc_SEP = 900 gauss

fr = 90 Hz

- Canalul de fascicul, CFE:

- UL1 = variabil, UL2 = 0

- Extracţia - Transmisia :

- Uî_a = 15 kV, Uî_ex = 12 kV

Iex, It  = 0.18 A

Calculele parametrilor de fascicul caracteristici structurii spaţiale a fasciculului de electroni la ieşirea din SEP_ JT sunt precedate de măsurători experimentale care constau în determinarea dependenţelor experimentale RM1ex = f (UL1) şi RM2ex = f ( UL1). RM1ex şi RM2ex se determină cu ajutorul monitoarelor de profil fascicul: se înregistrează pulsurile care traduc secţiunea transversală a fasciculului şi se calculează raza fasciculului.

În Tabelul 1 prezentăm raze calculate în funcţie de tensiunea aplicată lentilei L1 pentru pulsurile înregistrate pe monitorul M1. Prezentăm de asemenea razele citite în sens "rms" la 02h de la baza pulsului, h fiind amplitudinea maximă a pulsului.

- Tabelul 1 - MTGM determinări experimentale.

| N_Fiş 20 mai | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 |  | 62 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U_L1 [V] | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 |
| RM1ex_b [mm] | 20.3 | 19.8 | 18.8 | 17.3 | 16.8 | 15.1 | 12.2 | 11.2 | 10.2 | - | 6 | - | - |
| RM1ex_02b [mm] | 19 | 18.5 | 18 | 16.6 | 14.2 | 12.2 | 10.7 | 7.2 | 4.2 | - | 3.2 |  |  |

Citiri similare s-au realizat pentru M1 la 03 h, iar pentru M2 de asemenea la bază la 02h şi la 03 h, toate realizate pentru pulsul de curent extras şi transmis în aval de CFE, prezentat în figura 1.

În tabelul 2 prezentăm parametrii spaţiali ai fasciculului determinaţi cu programul de calcul NAC_MTGM pentru diversele situaţii deteminate experimental. Reamintim, acesti parametrii sunt: emitanţa fasciculului, Eps, raza fasciculului în crossoverul obiect, R0, şi poziţia crossoverului obiect, Z0, în raport cu originea suistemului de coordonate, care, în cazul traseului electrono-optic al DIADIN coincide cu poziţia centrului lentilei L1.

- Tabelul 2 - Parametrii de fascicul determinaţi cu MTGM aplicată

fasciculului de electroni extras din SEP_JT

| N | Pulsuri experim. citite pe M1 | Parametrii de fascicul la Uî_ex = 12 kV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eps [mm.mrad] | R0 [mm] | Z0 [mm] |
| 1 | "a", It=0.18A, RM1ex_bază | 30.8 | 6.32 | 57.82 |
| 2 | "a1", It=0.18A, RM1ex_02h | 0.578 | 8.866 | 89.96 |
| 3 | "b", It=0.24A, RM1ex_bază | 150.99 | 11.53 | 0.02 |
| 4 | "b1", It=0.24A, RM1ex_02h | 0.833 | 14.58 | 4.36 |

Datele din Tabelul 2 s-au calculat luând în considerare numai parametrii de fascicul determinaţi cu monitorul M1. Cazurile "a" sunt pentru un fascicul transmis în aval de L2 care are intensiutate It_a = It_a1 = 0.18 A, diferenţa în determinarea caracteristicilor de fascicul fiind aceea că în cazul "a" razele experimentale determinate cu monitorul M1 sunt citite la baza pulsului, iar în cazul "a1" razele experimentale sunt citite la 02h din amplitudinea pulsului. Cazurile "b" sunt pentru un fascicul transmis în aval de L2 care are intensiutate It_b= It_b1 = 0.24 A, diferenţa în determinarea caracteristicilor de fascicul fiind aceea că în cazul "b" razele experimentale determinate cu monitoru M1 sunt citite la baza pulsului, iar în cazul "b1" razele experimentale sunt citite la 02h din amplitudinea pulsului.

În figura 2 prezentăm o comparaţie între curbele experimentale şi curbele determinate prin calcul folosind ca date de intrare în ecuaţia de mişcare parametrii de fascicul din Tabelul 2. Parametrii regimului de descărcare - extracţie sunt: Ua=600 V, Ui_ex = 12kV, a- It = 0.18 A, b - It = 0.24 A.

Din figura 2, observăm că cea mai bună concordanţă între determinările experimentale şi calculele teoretice, referitoare la diagnoza ne-distructivă a fasciculului extras din SEP_JT folosind MTGM, se obţine în cazul N = 2. Acest caz corespunde unui curent transmis în aval de L2 , cu intensitatea It = 0.18 A şi energia  W = 12 keV, în cazul citirii pulsurilor experimentale determinate cu monitorul M1 în sens "rms", adică, în particular pentru cazul discutat, citite la 02 h.

- Fig. 2_1 - Pulsuri experimentale citite la bază

- Figura 2_2 - pulsuri experimentale citite la 02h

- Figura 2 - Diagnoza fasciculului extras din SEP _JT, comparaţia

experiment -calcul

- 3.  DINAMICA FASCICULULUI DE ELECTRONI GENERAT DE SEP_JT

- 3.1 - Premize de calcul

- 3.1.1 - Determinarea parametrilor de fascicul

d2Rdz2+ηB28UR=14πε02ηIU321RTspch+ε2R3TemÎntr-un canal de fascicul de joasă energie alcătuit din lentile magnetice axial simetrice şi spaţii fără câmp, raza "rms" ( root-mean -square) R, este determinată de ecuaţia:

unde I = curentul de fascicul, U = potenţialul de accelerare al fasciculului, ε = emitanţa "rms" a fasciculului, B =  câmpul magnetic axial, η = raportul dintre sarcina şi masa electronului, ε0 = constanta dielectrică.

Pentru un regim de funcţionare, (I, U), dat, parametrii fasciculului (ε, R0, Z0 - cu R0 şi Z0, raza şi poziţia cross-overului obiect) sunt furnizaţi de metoda triplului gradient modificată, (MTGM). Cum am arătat în capitolul de diagnoză cu MTGM raza fasciculului este măsurată cu monitoarele de profil fascicul M1, M1, ca funcţie de puterea lentilei L1, RMex = f(UL1); puterea lentilei este proporţională cu tensiunea aplicată la bonele lentilei. În mod corespunzător setul de parametrii (ε, R0, Z0) care furnizează corespondenţa maximă înre datele măsurate şi cele calculate numeric folosind ecuaţia (1) este derivat cu un program de fitare.

Odată cu terminarea procesului de diagnoză fascicul, se poate investiga numeric dinamica fasciculului pentru diverse regimuri de funcţionare ale canalului de fascicul de electroni. Dinamica fasciculului, prognosticată prin calcule numerice, trebuie să verifice cât mai exact datele obţinute din măsurătorile experimentale.

- 3.1.2 - Determinarea distribuţiei de câmp.

Distribuţia de câmp magnetic în canalul de fascicul depinde de structura constructivă a canalului de fascicul şi de parametrii electrici ai lentilelor care îl compun.

Parametrii constructivi şi parametrii electrici ai canalului de fascicul sunt folosiţi într-un program de calcul bazat pe metoda elementului finit, "fer1ch", cu ajutorul căruia se calculează distribuţia câmpului magnetic, B = f (z), în axul canalului de fascicul. Pentru fiecare grup de parametrii UL1, UL2 se determină două fişiere de câmp, unul cu terminaţia "out" şi altul cu terminaţia "tji", ambele furnizează aceleaşi date numai că fişierele "tji" sunt ordonate pentru a fi reprezentate grafic.

Dăm  mai jos în tabelul 3 exemple de astfel de fişiere, pentru UL1 = 1 V,  (NI_L1 = 190 As), şi UL2, variind din volt în volt între 1 şi 5 V.

- Tabelul 3 - Fişiere de calcul, "tji" B= f(Z) în CFE al DIADIN pentru UL1 = 1 V

| UL2 [V] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NI_L2 [As] | 103 | 205 | 308 | 410 | 513 |
| Fişier "out" | Eg1_1.out | Eg1_2.out | Eg1_3.out | Eg1_4.out | Eg1_5.out |
| Fişier "tji" | Eg1_1.tji | Eg1_2.tji | Eg1_3.tji | Eg1_4.tji | Eg1_5.tji |
| BcL1/BcL2 [gauss] | 49.6 / 26.38 | 49.6 / 52.2 | 49.6 / 78.8 | 49.6 / 104.1 | - |

În ultimul rând al tabelului  3, sunt date valorile de câmp rezultate în centrul lentilei: se constată o valoare constantă corespunzătoare lentilei L1 ( BcL1 = 49.6 gauss) şi valori crescătoare odată cu tensiunea de polarizare a lentilei, pentru lentila L2. Structura fişierelor de câmp magnetic nu se schimbă prin schimbarea curentului de fascicul sau a energiei fasciculului. Denumirea fişierelor este foarte importantă; orice mică greşală de sintaxă conduce la ne-executarea calculelor.

- 3.2 - Calcule de dinamică de fascicul

Cu parametrii de fascicul cunoscuţi din diagnoza de fascicul cu MTGM şi cu fişierele de câmp stabilite, s-au putut realiza calcule de dinamică a fasciculului în CFE, folosind programul de calcul TRAJ, acelaşi pe care l-am folosit şi în calculele de dinamică ale fasciculele de electroni provenite din sursa  SEV ( Etapa III_ EGRETA ).

Parametrii de fascicul pe care i-am folosit în calculele de dinamică sunt sintetizaţi în tabelul 2 iar parametrii de funcţionare ai CFE pot fi sintetizaţi în tabele din care să reiasă tensiunile aplicate pe cele două lentile ale CFE. Prezentăm mai jos în tabelul 5 câteva regimuri de funcţionare ale CFE, selectate din cazurile de dinamică de fascicul calculate.

- Tabelul 5 - Regimuri de funcţionare ale CFE

| UL1 = 1 V; NI_L1 = 190 As, Bc_L1 = 49.6 gauss |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UL2 [V] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| NI_L2 [As] | 103 | 205 | 308 | 410 | 513 | 616 |
| UL1 = 2 V; NI_L1 = 380 As, Bc_L1 = 99.2 gauss |  |  |  |  |  |  |
| UL2 [V] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| NI_L2 [As] | 103 | 205 | 308 | 410 | 513 | 616 |

Prezentăm mai jos, în tabelele 6 şi 7, fişierele de calcul pentru dinamica de fascicul prin CFE, corespunzătoare unui curent de fascicul cu I = 0.18 A şi energie W = 12 keV, (pulsul de fascicul prezentat în figura 1), pentru UL1 = 1 V, NI_L1 = 190 As şi UL2 variabil din volt în volt, între 1 şi 6 V.

Tabelul 6 conţine fişierele de dinamică de fascicul pentru setul "a" de parametrii de fascicul deduşi cu MTGM; acest set corespunde determinării curbelor experimentale, RM1ex = f(UL1) şi RM2ex = f (UL1) prin luarea în considerare a duratei pulsului citit la bază pulsului de fascicul a cărei amplitudinea maximă o notăm cu "h". Aceşti parametrii sunt: ε = 30.8 mm.mrad, R0 = 6.32 mm, Z0 = -57.8 mm

- Tabelul 6- Calcule de dinamică

| U_L2 [V] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiş. "tji" | Eg1_1.tji | Eg1_2.tji | Eg1_3.tji | Eg1_4.tji | Eg1_5.tji | Eg1_6.tji |
| Fiş. "trg" | aEg1_1.trg | aEg1_2.trg | aEg1_3.trg | aEg1_4.trg | aEg1_5.trg | aEg1_6.trg |
| Fis. "gph" | aEg1_1.gph | aEg1_2.gph | aEg1_3.gph | aEg1_4.gph | aEg1_5.gph | aEg1_6.gph |

Tabelul 7 conţine fişierele de dinamică de fascicul pentru setul "a1" de parametrii de fascicul deduşi cu MTGM; acest set corespunde determinării curbelor experimentale, RM1ex = f(UL1) şi RM2ex = f (UL1) prin luarea în considerare a duratei pulsului citit la 02_h faţă de baza pulsului. Aceşti parametrii sunt:

ε = 0.578 mm.mrad, R0 = 8.866 mm, Z0 = -89.96 mm

- Tabelul 7- Calcule de dinamică

| U_L2 [V] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiş. "tji" | Eg1_1.tji | Eg1_2.tji | Eg1_3.tji | Eg1_4.tji | Eg1_5.tji | Eg1_6.tji |
| Fiş. "trg" | a1Eg1_1.trg | a1Eg1_2.trg | a1Eg1_3.trg | a1Eg1_4.trg | a1Eg1_5.trg | a1Eg1_6.trg |
| Fis. "gph" | a1Eg1_1.gph | a1Eg1_2.gph | a1Eg1_3.gph | a1Eg1_4.gph | a1Eg1_5.gph | a1Eg1_6.gph |

Fişierele "trg" şi "gph" conţin aceleaşi date dar fişierele "gph" sunt ordonate pentru a fi folosite cu uşurinţă într-un program de grafică.

În figura 3, prezentăm curbele de dinamică de fascicul trasate pentru parametrii de fascicul corespunzători datelor din tabelul 8, N = 2, şi pentru regimurile de funcţionare ale CFE, corespunzătoare la UL1 = 1 V, UL2 = variabil, (Tabelul 11).

Sintetizăm încă odată mai jos caracteristicile regimului de funcţionare al instalaţiei DIADIN şi parametrii de fascicul pentru care s-a calculat dinamica de fascicul în figura 3:

- Regim de funcţionare DIADIN:

- Diviziuni la robinetul de gaz: 13 div

Presiunea în incinta vidată: P = 2. 10 -5 mbar cu sursa stinsă

Câmpul magnetic în SEP_JT : BSEP_JT = 800 gauss (90 V ~)

Tensiunea Ua în descărcare: Ua = 600 V

Curentul în descărcare: Id = 1.3 / 0.9 A

Tensiunea de extracţie : Uî_ex = 12 kV

Curentul de fascicul transmis prin CFE: It = 0.18 A

- Parametrii de fascicul:

ε = 0.578 mm.mrad, R0 = 8.87 mm, Z0 = -89 mm.

- Figura 3 - Dinamică de calcul pentru fascicul de electroni

extras din SEP_JT

- 3.3 - Dinamică experimentală

În dinamica experimentală procedeul este acelaşi ca şi în diagnoza experimentală; se măsoară secţiunile transversale ale fasciculului în dreptul celor două monitoare de fascicul, adică la Z = 300 mm şi Z = 500 mm, se calculează razele de fascicul rezultate din experiment şi se compară cu razele de fascicul rezultate din calculele de dinamică de fascicul. Precauţii deosebite se iau înaintea începerii experimentelor propriu-zise, aceste precauţii referindu-se la vidul limită în instalaţie, care se măsoară cu robinetul de gaz închis, ca şi presiunea măsurată cu robinetul de gaz deschis, presiune care se măsoară în două situaţii, cu sursa SEP_JT stinsă şi cu sursa aprinsă. Dăm mai jos în Tabelul 8 presiunea în incinta vidată în funcţie de deschiderea robinetului de gaz, test efectuat înaintea începerii măsurătorilor propriu-zise; P[div] = 0 înseamnă robinet de gaz închis. În figura 4 prezentăm pulsul de descărcare în SEP_JT pentru  P = 2.10 -5.

- Tabelul 8 - Parametrii de descărcare - extracţie în dinamica experimentală

| Sursa SEP_JT stinsă |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P [div] | 0 | 12 | 12.5 | 12.8 | 12.99 |
| P [mbar] | 1.1 10 -5 | 1.3.10 -5 | 1.5 10 -5 | 1.7 10 -5 | 1.9 10 -5 |
| Sursa SEP_JT aprinsă: Ua = 600 V, Ub = 100 V~ , fr = 90 Hz, Id = 1.6 / 1 A |  |  |  |  |  |
| P [div] | 12.8 | 12.99 |  |  |  |
| P [mbar] | 1.8 10 -5 | 2.0 10 -5 |  |  |  |
| Sursa SEP_JT aprinsă, tensiunea de extracţie aplicată Uî_a = 15 kV, Uî_ex = 11 kV , Ub =100 V~ |  |  | Sursa SEP_JT aprinsă, tensiunea de extracţie aplicată Uî_a = 15 kV, Uî_ex = 12 kV, Ub =80 V~ |  |  |
| P [div] | 12.99 |  | 12.99 |  |  |
| P [mbar] | 2.7 10 -5 |  | 2.6 10 -5 |  |  |

- Figura 4 - Puls de descărcare iniţial în măsurătorile

de dinamică experimentală

Aşa cum se vede din figura 18 de mai sus, curentul în descărcare Id, pentru P = 12.99 div la robinetul de gaz şi P = 2.0 10 - 5 a fost de Id = 1.6 A / 1 A. Acest curent iniţial s-a obţinut pentru parametrii de descărcare:

- Ua = 600 V, Ub = 100 V~, fr = 90 Hz.

Aplicarea tensiunii înalte de Uî_a = 15 kV a condus la o creştere a presiunii în incinta vidată la P = 2.7 10 -5 şi la o tensiune înaltă pe intervalul de extracţie de Uî_ex = 11 kV. O ajustare a câmpului magnetic de la Ub = 100V~ la Ub = 80 V~, aşa cum se vede din Tabelul 8, a condus la micşorarea presiunii în incinta vidată, implicit la îmbunătăţirea opticii de extracţie care se manifestă în creşterea tensiunii pe intervalul de extracţie de la Uî_ex = 11 kV la 12 kV. Aceşti ultimi parametrii s-au menţinut constanţi timp de 2 ore cât a durat programul de achiziţii de date corespunzătoare dinamicii experimentale asupra fasciculului de electroni extras din SEP_JT.

În figura 5 prezentăm evoluţia duratei pulsului care traduce secţiunea transversală de fascicul în aval de CFE, la nivelul monitorului de fascicul M1, în funcţie de regimul de funcţionare al canalului de fascicul. Datele de intrare ale curentului de fascicul în CFE sunt cele afişate în Tabelul 4. Regimurile de funcţionare ale canalului de fascicul sunt pentru UL1 = 1 V şi UL2 variabil; se observă că durata pulsului de fascicul la nivelul monitorului M1 (deci secţiunea lui transversală) se micşorează odată cu creşterea puterii lentilei L2 (care este proporţională cu UL2). Secţiunea transversală a fasciculului atinge valori minime la nivelul lui M1 pentru UL2 cuprins între 4.4 V şi 4.8 V, iar începând cu 5 V începe să crească, semn că poziţia cross-overului imagine s-a mutat în amonte de M1.

UL1 = 1V, UL2 = 0 V                                                                UL1 = 1V, UL2 = 1V

UL1 = 1 V, UL2 = 2 V                                                      UL1 = 1 V, Ul2 = 2.8 V

UL1 = 1 V, UL2 = 3.8 V                                                                      UL1 = 1 V,  UL2 = 4.2 V

- Figura 5 - Dinamică experimentală în DIADIN pentru un fascicul

de electroni extras din SEP_JT

- 3.4 - Comparaţie între datele experimentale şi datele de calcul

Atât datele de dinamică de fascicul calculate, cât şi datele experimentale obţinute prin măsurători ale secţiunii transversale a fasciculului la nivelul monitorului M1 şi la nivelul monitorului M2 au fost mult mai numeroase decât cele prezentate în figurile 16, 18. În figura 6 prezentăm o comparaţie între datele de calcul, obţinute cu programul TRAJ cu folosirea ca date iniţiale a parametrilor de fascicul determinaţi cu MTGM, şi datele experimentale realizate cu monitoarele de fascicul. Comparaţia este făcută pentru regimurile de funcţionare ale CFE în care UL1 = 1 V şi UL2 ia valori din între 0 şi 6 V.

- Figura 6 - Dinamică de calcul, comparaţie cu datele experimentale.

Observăm din figura 6 că datele experimentale sunt corect fitate de datele de calcul ceea-ce ne îndreptăţeşte să afirmăm că şi parametrii caracteristici ai fasciculului determinaţi cu MTGM au fost corecţi. Acest lucru ne permite să avem încredere şi în datele de calcul efectuate, cu folosirea aceloraşi parametrii de fascicul, pentru alte regimuri de funcţionare ale canalului de fascicul.

În figura 7 prezentăm dinamica de fascicul în CFE al DIADIN pentru cazurile UL1 = 2 V şi UL2 variabil, restul condiţiilor rămânând identice cu cele din figura 3.

- Figura 7 - Dinamică de calcul pentru fascicul de electroni

extras din SEP_JT: UL1 = 2V, UL2 variabilă.

Referitor la interpretarea datelor din dinamica de calcul, examinarea datelor experimentale prezentate în figura 6 subliniază o bruscă împrăştiere a fasciculului în aval de crossoverul imagine, punctul UL2 = 5V pentru fasciculul măsurat cu M1, (la Z = 300 mm) şi punctul UL2 = 4 V, pentru fasciculul măsurat cu M2 (la Z = 500 mm); creşterea tensiunii UL2 peste aceste valori conduce la o neconcordanţă între datele de calcul şi datele experimentale, datele de calcul nu mai au utilitate în practică.

3.5- Densitatea de putere în planul de aplicare

Densitatea de putere în planul de aplicare depinde de puterea fasciculului,(de parametrii electrici ai acestuia, Iex şi Uî_ex), şi poate fi  determinată din analiza curbelor teoretice de dinamică de fascicul care evidenţiază dimensiunile şi poziţiile secţiunilor minime de fascicul, (crosoverul imagine) în spaţiul de utilizare al fasciculului. În practică s-a constatat că, în ceea ce priveşte transferul de putere de la fascicul la proba iradiată, acesta se realizează cu randament maxim în vecinătatea crossoverului imagine şi anume într-un plan poziţionat în faţa acestuia (în amonte). O explicaţie a acestei constatări poate fi împrăştierea fasciculului în crossoverul imagine, comportare semnalată  de noi în capitolul anterior, şi manifestată prin discrepanţa între datele de calcul şi datele experimentale cu privire la secţiunea transversală a fasciculului în aval de crossoverul imagine.

În figura 8 reunim curbele teoretice de dinamică de fascicul prezentate în figura 3, figura 8_1, cu cele prezentate în figura 8, figura 8_2. Ambele figuri corespund unor parametrii de fascicul identici, atât cei electrici, măsuraţi direct, cât şi cei spaţiali, dedusi cu MTGM.

Presupunând de exemplu, că planul de aplicare este poziţionat la Z = 250 mm, domeniul de variaţie al razei amprentei de fascicul, cu efect asupra probei de iradiat, este între 5 mm şi 12 mm în figura 8_1 şi între 2 mm şi 6 mm în figura 8_2. Dacă planul de aplicare se mută cu 50 mm în aval de poziţia precedentă adică la Z = 300 mm, domeniul de variaţie al razei amprentei, cu efect asupra probei de iradiat,  este între 3 mm şi 10 mm în figura 8_1, iar în figura 8_2  nici unul din regimurile de funcţionare ale CFE nu furnizează un fascicul care să aibă efect asupra probei de iradiat deoarece aceasta este poziţionată în aval de crossoverul imagine al fasciculului.

Parametrii electrici ai fasciculului furnizat de instalaţia DIADIN cu sursă SEP: Intensitatea fasciculului în impuls:

Iimp ≈ 0.2 A

- Frecvenţa de repetiţie:

fr = 100 Hz

- Durata pulsului de fascicul:

τ = 36 μs ( 3.6 *10-5 s)

- Intensitatea medie a fasciculului:

Im = 0.72 mA ( Im = Iimp * fr* τ)

- Tensiunea de accelerare:

- Ua_ex = 12 kV

- Puterea medie de fascicul:

- Pm = 8.6 W

Pentru amprente cu raze Ra, în domeniul 0.2 cm - 1, 2 cm care ar corespunde planului de aplicare la Z = 300 mm şi domeniului de variaţie al parametrilor CFE afişaţi în figura 22_1, densitatea de putere medie în amprentă, δPm = 80 w / cm2 pentru Ra = 0.2 cm şi δPm = 2 w / cm2 pentru Ra = 1.2 cm.

- Figura 8_1

- Figura 8_2

- Figura 8 - Dinamică de calcul folosită în predicţia parametrilor de fasciculul

în planul de aplicare